Anexo 4 – Términos de Referencia

PROVISIÓN CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE PARA TURBOCOMPRESORES ECP

Unidad Solicitante	 Sub Gerencia de Operaciones

Gerencia	Sub Gerencia de Operaciones

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETO	3

3.	ALCANCE	3

4.	DESCRIPCIÓN	5

4.1.	Bases de diseño	5

4.2.	Características del equipo	5

4.3.	Diseño	6

4.4.	Carcasa (Vessel)	6

4.5.	Instrumentación y Sistema de Control	7

4.6.	Materiales	7

4.7.	Estructuras	8

4.8.	Requisitos de Etiquetado	8

4.9.	Transporte	8

4.10.	Asistencia técnica en la puesta en marcha del equipo	9

4.11.	Normas aplicables, regulaciones y especificaciones	9

5.	CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS	9

5.1.	Fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida	9

5.2.	Entregables	10

5.3.	Garantías	11

5.4.	Excepciones a la oferta	11

5.5.	Plazo	11

5.6.	Lugar de Entrega	11

5.7.	Requisitos para Ingreso a Instalaciones de Almacenes	11

5.8.	Formato de presentación de propuestas	12

6.	Anexo	12

# INTRODUCCIÓN

YPFB Transierra S.A. (en adelante, YPFB TS) es una empresa dedicada al transporte de gas natural desde el departamento de Tarija, pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz, para lo cual es propietaria, opera y mantiene un gasoducto de 32” y 432 Km de longitud, denominado GASYRG.

YPFB TS dentro de sus activos tiene estaciones de compresión, las cuales cuentan con turbocompresores para el transporte de gas por ducto, con el fin de adecuar la temperatura de gas combustible según lo requerido por el fabricante, se requiere la provisión de un calentador eléctrico para la Estación de Compresión Parapeti (en adelante, ECP), el cual es necesario en la operación de los turbocompresores para desarrollar la actividad principal de la empresa, el transporte de hidrocarburos por ductos.

# OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, características y términos que el CONTRATISTA debe cumplir para la Provisión de un Calentador para Gas Combustible para la ECP

# ALCANCE

La propuesta debe considerar el cumplimiento a los siguientes lineamientos generales:

- La propuesta deberá ser realizada de acuerdo con la norma ASME VIII DIV 1 en su más reciente edición.

- El recubrimiento industrial del equipo deberá considerar:

Base, base epóxica de dos componentes, tolerante a la preparación de superficies, alto contenido de sólidos mínimo 80% de SPV y bajo VOC. Aplicar @ 100 – 150 micras de espesor en seco.

Acabado: Acabado (recubrimiento) poliuretano alifático, resistente a la abrasión y la exposición a condiciones atmosféricas, espesor de película seca 50 – 60 micras, alto contenido de sólidos y bajo VOC, color RAL 9006 (Aluminio)

- El precio de los equipos deberá incluir las actividades de acuerdo al plan de inspección, tales como pruebas hidráulicas, certificación de materiales, soldadura y otros, así como los costos de embalaje, transporte e impuestos hasta el lugar de entrega.

- Cumplir con los certificados de calidad e inspección de acuerdo al presente Término De Referencia y Anexo E-1 Hoja de Datos.

- La propuesta deberá indicar el record de fabricación con los tiempos y fechas de los hitos más importantes en cuanto a ensayos, pruebas, certificaciones, etc.

- Los equipos y/o accesorios deberán cumplir con los requerimientos técnicos constructivos mínimos recomendados por las buenas prácticas de ingeniería y diseño.

- YPFB TRANSIERRA S.A. podrá coordinar y enviar inspectores para fiscalización en las instalaciones del fabricante y/o sus contratistas, pudiendo estar presente durante las pruebas o durante la fabricación, para lo cual el proponente deberá confirmar con anticipación las fechas programadas de dichas pruebas. La presencia de YPFB TRANSIERRA S.A. no exime al proponente de su responsabilidad en la fabricación.

- El proponente deberá mantener una segura relación entre los materiales y sus certificados de fabricación, durante todo el periodo fabricación. Tales documentos formarán parte de la provisión.

- La propuesta técnica deberá contener un cronograma con los tiempos involucrados, la entrega deberá ser en un plazo no mayor a 175 días calendario a partir de la emisión de Orden de Compra, la cual deberá enmarcar, hasta la entrega del bien, detallando:

- Tiempo de fabricación

- Duración de pruebas y ensayos

- Transporte y entrega en Sitio

- YPFB TRANSIERRA S.A. se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta técnica que no cumpla con lo solicitado.

- Las condiciones de entrega establecidas para esta provisión serán INCOTERMS 2020 DDP (Delivery Duty Place) sobre camión, los costes asociados para la importación (Nacionalización) de los equipos estarán a cargo del proveedor, el punto de entrega será la Estación de Compresión Parapetí, cuya ubicación en coordenadas UTM  N:7790630,5 ; E:688139,0  Ubicación Google Maps

# DESCRIPCIÓN

## Bases de diseño

De forma general, se consideran los siguientes datos para el diseño del Calentador Eléctrico por inmersión requerido:

Datos de Diseño:

- Presión de Operación

Mínima = 300 psig.

Máxima = 400 psig.

- Temperatura Promedio Gas de Entrada = 100 °F

- Densidad relativa del gas: 0.6107

- Tensión de Alimentación: 380 VAC 50 HZ

Cromatografía del Gas:

| Componente | % Molar |
| --- | --- |
| N2 | 0,69 |
| CO2 | 1,73 |
| C1 | 91,08 |
| C2 | 5,75 |
| C3 | 0,62 |
| iC4 | 0,04 |
| nC4 | 0,05 |
| iC5 | 0,01 |
| nC5 | 0,03 |
| C6 | 0,01 |
| C7 | 0,00 |
| C8 | 0,00 |
| C9 | 0,00 |

## Características del equipo

El Fabricante deberá suministrar Un Calentador Eléctrico por Inmersión, acorde al presente Término De Referencia, para el sistema de Gas Combustible de Turbocompresores en la ECP.

El Calentador Eléctrico por Inmersión deberá contar con sus componentes asociados, válvulas, instrumentos y sistemas eléctricos montados en un skid apropiadamente dimensionado, como una unidad completa, el ensamblaje definido requerirá la conexión bridada 6” ANSI 300, y/o cableado externo, para ser puesto en marcha.

El alcance de la provisión del calentador incluirá, pero no se limitará a los siguientes elementos:

- Carcasa (Vessel).

- Resistencia eléctrica por inmersión.

- Conexiones de entrada y salida, válvulas, soportaría, instalación eléctrica e instrumentación para la unidad paquete.

- Sistema de alarma y paro de emergencia, el cual tenga la capacidad de vincularse al PLC de Seguridad y/o Procesos de Estación de Compresión, para tener visualización y control desde SCADA.

- Conexiones de protección contra descargas eléctricas.

- Pintado.

- Ensamblado/ Empernado.

- Placas de identificación de acero inoxidable.

- Certificados de Inspección y Pruebas.

- Controlador para variables de proceso (Allen Bradley)

La provisión deberá incluir cualquier elemento que no esté puntualizado en esta lista pero que sea necesario para alcanzar los requerimientos y desempeño operativo del equipo.

## Diseño

- El calentador debe eléctrico por inmersión para gas natural.

- El medio de transferencia de calor deberá de ser a través de resistencia eléctrica. (El Fabricante deberá asegurar que el elemento (resistencia eléctrica) sea la adecuada con lo que requiere el proyecto.

- Las secciones de gas deberán estar diseñadas, fabricadas y estampadas de acuerdo a los requerimientos del código ASME Sec VIII Div 1

## Carcasa (Vessel)

- El calor requerido por la Carcasa estará de acuerdo a la Norma ASME Sec VIII Div 1.

- La carcasa podrá ser fabricada de plancha laminada o tubería.  Podrán usarse bridas de extremo de tipo de plancha plana y bridas fabricadas de tipo plancha.

- La carcasa deberá ser montada en un skid apropiadamente dimensionado

- La carcasa deberá estar diseñada para una presión de operación de 400 psig sin distorsión de la carcasa o los cabezales.

- El equipo será instalado en la línea principal de alimentación de gas combustible a turbocompresores

- Se debe considerar un sobre espesor de diseño por corrosión (corrosion allowance) igual a 0.06”

- Se debe considerar un punto de drenaje de 1”- 300# RFWN

- La carcasa o cuerpo deberá estar fabricada en plancha o tubería de acero al carbón ASTM-36, A-283 Gr. 70.  El espesor mínimo de la tubería o la plancha deberá ser de 3/16".

- Se debe considerar inspección por radiografía o ultrasonido al 100% de puntos de soldados, así como los registros de ejecución de pruebas hidrostáticas

## Instrumentación y Sistema de Control

- El Sistema debe tener la capacidad de detectar y reportar señales en el panel local y en el MHI de la estación:

- Temperatura de salida del gas combustible.

- Sistema de reporte de alarmas en caso de falla o parámetros de operación fuera de rango.

- Paro del calentador por ESD de la estación.

- El Sistema de control del equipo se integrará al sistema de control de la estación.

- Comandos de arranque y paro, local y remoto del HMI por señal física desde el PLC de proceso.

- Estado de funcionamiento del calentador por señal física al PLC de proceso.

- Comando de set de temperatura desde el HMI de la Estación, señal de 4 a 20 mA, para adecuar la temperatura del gas.

- El Calentador Eléctrico debe considerar llevar todas las señales (eléctricas, electrónicas) a un tablero para conexiones montada en el skid, desde donde YPFB Transierra S.A. mediante la empresa encargada de la construcción, realizará las conexiones al sistema de potencia y de control de la estación.

- El equipo debe contar con un controlador (Allen Bradley), que reporte las variables de proceso dentro de los parámetros de operación fijado por el usuario, desde un Panel View en campo y/o HMI de Estación, siendo el Fabricante el responsable de proveer toda la instrumentación necesaria para el control del mismo.

- Adicionalmente al sistema de control, el equipo debe incluir un Panel con nivel de protección NEMA 4 o IP66 donde se alojarán los dispositivos, protecciones y accesorios necesarios para los circuitos de control y potencia del Calentador eléctrico, el cual deberá ser apto para presurizar e instalar en la intemperie, con sistema de purga y presurización para evitar formación de atmósfera explosiva.

- El sistema tendrá la capacidad de comunicarse mediante puertos de comunicación con el PLC de procesos de la estación mediante el protocolo Ethernet/IP.

- La alimentación para energizar los equipos eléctricos – electrónicos del Panel, debe ser considerado a partir de la tensión de alimentación al Equipo (380 VCA - 50 Hz).

## Materiales

- Todos los materiales a ser empleados deberán ser nuevos y deberán cumplir con todos los requerimientos aplicables en esta especificación, códigos y estándares referenciados.

- Todas las tuberías para los fluidos de proceso deberán ser de ASTM A-106, Gr. B, con Schedule 40.

- Los accesorios deberán ser ASTM A-234, Gr. B. Los tubos de 2" y menores, podrán ser roscados o soldados, de acuerdo con la ANSI B16.11.

- Todas las bridas para conexión externa a líneas de gas combustible deberán ser de las de tipo de cara elevada (RF) 6”-300#.

## Estructuras

- Los perfiles de las estructuras deberán ser de acero galvanizado inmerso en caliente según el código ASTM A123.

- Todas las juntas deberán ser soldadas.

- La estructura deberá ser diseñada y construida para soportar su izaje, y transporte tanto terrestre como marítimo.

## Requisitos de Etiquetado

- El equipo contará con una placa de identificación de acero inoxidable SA-316 soldada a una repisa y ubicado en un lugar accesible después de la instalación.

- La construcción del equipo deberá hacerse bajo los lineamientos del código ASME, siendo necesaria la estampa ASME.

- Las placas de identificación contendrán los siguientes datos:

- Símbolo de ASME, deberá ser mostrado indicando si el equipo tuvo ensayos de radiografía y/o alivio de tensión.

- Nombre del fabricante.

- Número de serie del fabricante

- Número de registro de National Board (Estampa ASME)

- Presión de prueba máxima

- La fecha que hizo la prueba

- Máxima presión de diseño

- Máxima temperatura de diseño

- MDMT (Mínimum Design Metal Temperatura)

- Pies cuadrados de superficie extendida

- Numero Tag = HE-3201

- Servicio

- Peso del equipo

## Transporte

- Se usarán tapas convenientes para proteger todas las entradas bridadas, apropiadamente. Las aperturas roscadas, serán protegidas con tapones roscados.

- El proveedor será responsable de cubrir el transporte y coordinar el envío de la unidad al sitio de trabajo especificado (Estación de Compresión Parapetí).

- El proveedor enviará un aviso previo a YPFB Transierra S.A. para permitir los arreglos y facilidades necesarias para el descarguío del equipo en sitio.

- Pre ensamblado en fábrica y preparación para transporte. El equipo deberá ser provisto con el mayor grado posible de elementos pre ensamblados a manera de disminuir los trabajos a realizarse in-situ.

## Asistencia técnica en la puesta en marcha del equipo

La asistencia técnica en la puesta en marcha del equipo, se realizará en la estación de compresión Parapeti, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:

- Asistencia técnica en la puesta en marcha del equipo. – Consiste en asistencia técnica y apoyo técnico durante la puesta en servicio del equipo, además de dar soporte en la actividad de integración del equipo al sistema de control de la Estación, con un mínimo de permanencia en campo de tres días hábiles, para lo cual YPFB TRANSIERRA cubrirá los costos de transporte, alojamiento y alimentación en la ECP para dos personas.

- Capacitación. – Deberá tener como alcance la operación y mantenimiento del equipo considerando personal de operaciones y mantenimiento, la fecha de realización de este punto, será coordinada una vez se cuente con el equipó en la ECP, dicha capacitación deberá contar con un mínimo de duración de dos horas.

## Normas aplicables, regulaciones y especificaciones

El desarrollo y ejecución de los trabajos requeridos en la presente invitación, deberán ajustarse conforme las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria petrolera como las indicadas a continuación de forma enunciativa más no limitativa:

ANSI    American National Standard Institute

API       American Petroleum Institute

ASME   American Society of Mechanical Engineers

ASTM   American Society for Testing and Materials

AWS     American Welding Society

IEEE     Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISA       Instrument Society of American

NEC     National Electrical Code

NACE   National Association Corrosion Engineers

NEMA   National Electrical Manufacturers Association

NFPA    National Fire Protection Association

OSHA   Occupational Safety and Health Administration

# CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS aplicables a la entrega del skid del calentador por las cuales se debe regir el CONTRATISTA, como ser:

## Fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida

Ni YPFB TRANSIERRA S.A. ni el proveedor serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones respectivas en caso de la ocurrencia de eventos que sean caracterizados como caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con la Ley Boliviana, tales como: terremotos, sismos, inundaciones, nevadas, huracanes y/o otros actos de Dios, expropiación o confiscación de las instalaciones, actos de guerra, rebelión, sabotaje, tumulto, huelgas de parte de los empleados o subcontratistas, o accidentes.

Cualquier suspensión de la ejecución de sus obligaciones, en estos casos, será limitada al periodo en que la causa o sus consecuencias existieren. Ocurriendo circunstancias que puedan justificar la existencia de caso fortuito y/o fuerza mayor, la parte imposibilitada de cumplir su obligación deberá informar a la otra, por escrito, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho que genera el incumplimiento y sus consecuencias. Si se anticipa que la imposibilidad resultante de un hecho de fuerza mayor permanecerá por más de treinta (30) días continuos, o si es inmediatamente identificada como capaz de provocar el retraso por un plazo mayor que esos treinta (30) días, las partes podrán acordar un plazo mayor o determinar conjuntamente las medidas correctivas en caso de que se pueda subsanar, o finalmente YPFB TRANSIERRA S.A. podrá anular la Orden de Compra (total o parcialmente).

En este caso no existirá pago o compensación alguna por daños y/o perjuicios, salvo el reconocimiento de las obligaciones efectivamente cumplidas hasta el día de ocurrido el hecho que generó la fuerza mayor.

## Entregables

El proveedor deberá entregar (Databook), mínimamente, la siguiente documentación, en formato electrónico y físico:

- Dos (2) juegos de manuales de operación y mantenimiento.

- Dos (2) juegos de planos As-Built.

- Catálogos, manuales y certificados de instrumentos instalados en el equipo.

- Certificados aprobados de pruebas realizadas al equipo.

## Garantías

Es responsabilidad del proveedor la garantía integral de los materiales, esto incluye que la entrega del producto mantenga las condiciones de la calidad. El proveedor es responsable de tomar las medidas necesarias durante la terminación, embalaje, transporte y almacenaje de los productos para evitar que se presenten daños.

El proponente deberá indicar en su propuesta el plazo de garantía, el cual no será menor a un (1) año desde la puesta en marcha o dieciocho (18) meses desde la fecha de entrega. Un Calentador de Gas Natural es el equipo completo, incluyendo, instrumentos, estructura y todo accesorio que hace parte del conjunto sean internos o externos que permite llegar a la temperatura deseada y conseguir la especificación requerida de acuerdo a los términos de referencia, de forma tal de tener el equipo y estructura en buen estado y sin daños.

## Excepciones a la oferta

Si el proponente no cumple con alguno de los requisitos solicitados en la presente Invitación, deberá adjuntar en página separada las excepciones a su oferta para que sean evaluadas, caso contrario se entenderá que no existen diferencias y se asumirá el compromiso de proveer los materiales de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

## Plazo

Los plazos requeridos para la entrega del material son 175 días calendario a partir de la Orden de Compra.

## Lugar de Entrega

El equipo deberá ser entregados en modalidad DDP Estación de Compresión Parapetí.

## Requisitos para Ingreso a Instalaciones de Almacenes

Considerar los requisitos para el ingreso a instalaciones de almacenes de la ECP.:

- YPFB TS proveerá al CONTRATISTA adjudicado, una persona de contacto en almacén para coordinar la entrega de los materiales.

- Para la entrega de los materiales se debe tener impreso los siguientes documentos:

- Orden de Compra firmada impresa

- Presentar en portería la presente programación impresa

- Equipo de seguridad: Usar el equipo de protección personal (EPP), en caso de ser necesario (Realizar trabajos manuales de descarguito o movimientos)

- Requisitos para el uso de camión de carga o camioneta

- Debe contar con el check list aprobado por personal dependiente de la Jefatura de Salud y Seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.

- Requisitos para que el uso de grúa o camión grúa según necesidad:

- Certificado vigente de la grúa

- Certificado vigente del operador de la grúa

- Certificados vigentes de los elementos de izaje

- Debe contar con el check list aprobado por personal dependiente de la Jefatura de Salud y Seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.

- La recepción del material se hará de acuerdo a las condiciones de entrega descritas en la Orden de Compra.

## Formato de presentación de propuestas

Sin exclusión de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la siguiente información para la evaluación de las propuestas:

- Propuesta Técnica en el cual se debe verificar la existencia de todo el contenido solicitado en el punto 4 DESCRIPCIÓN.

- La propuesta económica deberá ser presentada directamente en el SRM

# Anexo

Anexo E-1 Hoja de Datos HE-3202