TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROVISIÓN DE EPP

(ACCESORIOS)

Unidad Solicitante	 Sub Gerencia de Operaciones

Gerencia	Sub Gerencia de Operaciones

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETO	3

3.	ALCANCE	3

4.	DESCRIPCIÓN	3

4.1.	Gafas de seguridad	4

4.2.	Guante d/cuero costura volcado 8-9-10-11	5

4.3.	Poncho Impermeable PVC c/gorro	6

4.4.	Botas de Goma caña alta	6

4.5.	Protección para los oídos de tipo descartable	7

4.6.	Zapato Caña corta punta de fibra / Zapato Caña larga D/ cuero punta ACE/ Fibra	7

5.	CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS	8

5.1.	Garantías	8

5.2.	Plazo	8

5.3.	Condición de entrega	8

5.4.	Metodología de adjudicación	9

5.5.	Formato de presentación de propuestas	9

# INTRODUCCIÓN

YPFB Transierra S.A. (en adelante YPFB TS) es una empresa dedicada al transporte de gas natural desde el departamento de Tarija, pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz, para lo cual es propietaria, opera y mantiene un gasoducto de 32” y 432 Km de longitud, denominado GASYRG.

El cumplimiento de los requisitos legales y normas técnicas vigentes, YPFB TS requiere realizar la compra de Equipo de Protección Personal (en adelante EPP) Accesorios para dotación y uso en sus actividades operativas y de supervisión.

# OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, características y términos que el CONTRATISTA debe cumplir para la provisión de EPP Accesorios para:

- Dotación Gestión 2026 para el personal de YPFB TS.

- Provisión de consumibles para uso en Estaciones de YPFB TS, en actividades operativas y de supervisión.

# ALCANCE

El servicio comprende la provisión de EPP (Accesorios) según las características descritas en el presente Término de Referencia (en adelante TDR).

# DESCRIPCIÓN

El CONTRATISTA deberá presentar su propuesta para cumplir el requerimiento solicitado considerando las características técnicas del presente TDR, a continuación, se describe los materiales requeridos por Lotes:

Cuadro 1: Materiales requeridos

| LOTE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CODIGO | TALLA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | Gafa p/ interior/exterior | 13000103 | N/A | Unidad | 100 |
|  | 4.1 | Gafa d/seguridad prot solar clara | 13000090 | N/A | Unidad | 100 |
| 2 | 4.2 | Guante d/cuero costura volcado 8-9-10-11 | 13000088 | N/A | PARES | 30 |
| 3 | 4.3 | Poncho impermeable PVC con gorro | 13001081 | Única | Unidad | 6 |
|  | 4.4 | Botas de goma caña alta | 13000049 | 42 | Unidad | 1 |
|  | 4.4 | Botas de goma caña alta | 13000049 | 41 | Unidad | 2 |
|  | 4.4 | Botas de goma caña alta | 13000049 | 40 | Unidad | 1 |
|  | 4.4 | Botas de goma caña alta | 13000049 | 38 | Unidad | 1 |
|  | 4.4 | Botas de goma caña alta | 13000049 | 36 | Unidad | 1 |
| 4 | 4.5 | Protección para los oídos tipo descartable | 13000097 | NA | Unidad | 50 |
| 5 | 4.6 | Zapato Caña corta punta de fibra | 13001045 | 36 | Unidad | 1 |
|  | 4.6 | Zapato Caña corta punta de fibra | 13001045 | 38 | Unidad | 1 |
|  | 4.6 | Zapato Caña corta punta de fibra | 13001045 | 40 | Unidad | 1 |
|  | 4.6 | Zapato Caña corta punta de fibra | 13001045 | 41 | Unidad | 2 |
|  | 4.6 | Zapato Caña corta punta de fibra | 13001045 | 42 | Unidad | 1 |
|  | 4.6 | Zapato Caña larga D/ cuero punta ACE/ Fibra | 13001079 | 42 | Unidad | 1 |
|  | 4.6 | Zapato Caña larga D/ cuero punta ACE/ Fibra | 13001079 | 41 | Unidad | 2 |

Consideraciones Generales para la presentación de Propuestas Técnicas:

- El CONTRATISTA debe proveer una muestra acompañada de su respectivo código del producto y ficha técnica, para todos los lotes. La empresa que no presente lo mencionado anteriormente será descalificada del Proceso.

- En la verificación de la propuesta técnica y muestras se revisará/verificará calidad del producto, ergonomía, comodidad, características técnicas, acabado y documentación técnica de respaldo.

## Gafas de seguridad

Se requiere realizar la compra de las siguientes Gafas:

- GAFA P/ INTERIOR/EXTERIOR

- GAFA D/SEGURIDAD PROT SOLAR CLARA

En relación a la protección de los ojos se tienen los siguientes riesgos latentes identificados:

Impacto: Astillado, esmerilado, mecanizado, trabajos de albañilería, remachado y lijado.

Químicos: Manejo de líquidos, desengrasado, enchapado.

Polvo: Trabajos en madera, pulido, condiciones generales de polvo.

Radiación óptica; Rayos UV de alta incidencia.

En este sentido es requerido cumplir con la protección efectiva del trabajador con la siguiente especificación técnica.

Características:

- Anti Empañante

- Anti Rayadura

- Anti Impacto

- Filtro UV 99,9%

Materiales:

Policarbonato u otro similar

Norma

Las gafas o antiparras de protección deberán cumplir normas y formatos iguales o vigentes a la ANSI/ISEA Z87.1 2015 o CSA Z94.3 2015 o versión más reciente de la misma.

Características de Lentes de Seguridad

- Deberá disponer en todos los casos de protección lateral.

- Deben ser de tipo anti empañamiento y con resistencia a químicos.

- Todas las gafas deberán tener un porta gafas (bolsito de almacenaje) y adicionalmente sus ligas, cordones o sujetadores para cuello.

- Marco livianos con patillas flexibles, de ajuste ergonómico, patillas flexibles y delgadas que no impidan el sello del protector auditivo de copa.

- Lentes de policarbonato con Protección UV de más del 99% con nivel de protección de filtración U6.

- Marcación obligatoria en marco y gafa, de la prueba de impacto Z87+ obligatoriamente.

## Guante d/cuero costura volcado 8-9-10-11

Los guantes tienen por objeto la protección de las manos en relación a los riesgos mecánicos de abrasión, corte por cuchilla, rasgado y perforación, y deben cumplir con lo siguiente:

- Norma

- La protección para las manos debe cumplir normas y formatos vigentes a EN 388-2003 o versión más actualizada de la norma.

- En caso de presentar Guantes de otra fabricación o Norma, presentar homologación o respaldo de adecuación a las normas indicadas en el punto anterior.

- Características

Bajo el siguiente detalle:

- Con banda elástica en muñeca mayor confort. Puño abierto de seguridad.

- Costuras completas internas.

- Certificación EN 388 Nivel mínimos 2-1-2-1.

- Color diferenciado por talla en ribete

## Poncho Impermeable PVC c/gorro

Este impermeable debe ser tipo Poncho impermeable PVC c/gorro y Debe mínimamente cumplir con las siguientes características:

- Características de cumplimiento obligatorio

  - Gorro con aplicación de PVC transparente en ambos lados.

  - Cordón de ajuste en gorro.

  - Medio cierre en cuello con broche plástico.

  - Cinta reflectante de 1" cm en espalda.

  - Dos broches plásticos de ajuste para brazos a los costados.

  - Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia.

  - Refuerzos en terminaciones.

  - Dimensiones 50"x80".

  - talla Única.

## Botas de Goma caña alta

Las botas ocupacionales deben ser de caña alta tipo D, clasificación II, impermeables, confeccionadas en material polimérico (PVC), con puntera de acero, con forración interna en color negro.

Norma

NBR ISO 20347:2015 Clasificación II o similar.

Especificaciones Técnicas

- Puntera de acero

De acero carbono 1045, espesor de 1,5 mm, pintura electrostática anticorrosiva, resistente al impacto de 200J y 15KN de compresión.

- Capellada Polimérico (PVC)

Confeccionada de material de cloruro de polivinilo (PVC) negro, con cierre total.

- Con forración interna

Tejido no tejido 98% poliéster y 2% elastómero.

- Suela PVC Full grip antideslizante.

Full grip antideslizante se compone de una capa de material polimérico (PVC), con densidad 1,0g/cm³, más resistente a objetos cortantes perforantes y a abrasión por el hecho de ser compacta, además de ser resistente a resbalones en piso cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).

- Altura de la caña

  - 320mm

- Embalaje

  - Bolsa plástica

## Protección para los oídos de tipo descartable

Los accesorios tapa oídos deberán cumplir con las siguientes características:

- Material lavable, hipo alergénico de PVC, TPR o silicona.

- Atenuación mínima de ruido NRR de al menos 28 dB.

- Se deberá cumplir la norma de atenuación ANSI S3.19. En caso de presentar protectores auditivos de otra fabricación u otra Norma de fabricación, se deberá presentar la homologación o respaldo de adecuación a las normas indicadas en el punto anterior.

- Cumplir con el diseño de 3 aletas.

- Deberá poseer cordón de unión entre ambos protectores con característica rompible para proteger al usuario, en caso de quedar atascado en una máquina.

## Zapato Caña corta punta de fibra / Zapato Caña larga D/ cuero punta ACE/ Fibra

El calzado requerido deberá cumplir con esta especificación técnica y con los requisitos de rendimiento para lo siguiente:

- Norma

  - Punta de acero con clasificación ASTM F2413-18

  - Protección contra riesgo eléctrico en circuitos abiertos hasta los 18.000 voltios en condiciones secas según la norma ASTM F2418-18 EH.

  - Según Norma ASTM F2413-18

- Características

  - Los calzados de seguridad para la protección de los pies deberán ser provisto de 3 tipos:

  - Bota, Bota de cuero de caña alta de 9'' a 11” de altura de caña.

  - Botín, Bota de cuero de caña corta de 5” y 7'' de altura de caña.

  - Capellada de cuero de plena flor impermeable de primera calidad

  - Forro de malla que controla la humedad

  - Plantilla de EVA moldeada y completamente acolchada

  - Punta de acero con clasificación ASTM F2413-18

  - EH Protección contra riesgo eléctrico en circuitos abiertos hasta los 18.000 voltios en condiciones secas según la norma ASTM F2418-18 EH

  - Entresuela de EVA con amortiguación completa que proporciona estabilidad y amortiguación

  - Suela exterior con tacos de goma que se adhieren a la superficie

  - Construcción liviana

  - Vástago de acero que combate la fatiga.

  - Peso máximo 742 gr. (Cada unidad) por botín según Norma ASTM F2413-18

# CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS aplicables a la entrega de los materiales por las cuales se debe regir el CONTRATISTA, como ser:

  - Garantías

El CONTRATISTA debe especificar en su propuesta el tiempo de vida útil del EPP tomando en cuenta la fecha de entrega de los materiales en el almacén de YPFB TS.

  - Plazo

El plazo máximo requerido para la provisión de los equipos es de 90 días calendario, que se contabilizará a partir de la emisión de la Orden de Compra por parte de YPFB TS.

  - Condición de entrega

Para la entrega del material requerido el CONTRATISTA adjudicado deberá coordinar con anticipación la fecha y hora de recepción por parte del personal de almacenes de YPFB Transporte S.A en Santa Cruz de la Sierra.

El material ingresado al almacén, debe recibir un control de calidad de parte de la Jefatura de Salud y Seguridad, previo a su aprobación para facturar.

Considerar los requisitos para el ingreso a instalaciones de almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A.:

- YPFB TS proveerá al CONTRATISTA adjudicado, una persona de contacto en almacén para coordinar la entrega de los materiales.

- Para la entrega de los materiales se debe tener impreso los siguientes documentos:

- Orden de Compra firmada impresa

- Presentar en portería la presente programación impresa

- Equipo de seguridad: Usar el equipo de protección personal (EPP), en caso de ser necesario (Realizar trabajos manuales de descarguito o movimientos)

- Requisitos para el uso de camión de carga o camioneta

- Debe contar con el check list aprobado por personal dependiente de la Jefatura de Salud y Seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.

- Requisitos para que el uso de grúa o camión grúa según necesidad:

- Certificado vigente de la grúa

- Certificado vigente del operador de la grúa

- Certificados vigentes de los elementos de izaje

Debe contar con el check list aprobado por personal dependiente de la Jefatura de Salud y Seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.

La recepción del material se hará de acuerdo a las condiciones de entrega descritas en la OC Ej.:

- Codificación de material: (Todo material deberá ser etiquetado o marcado de forma durable e "individualmente"), según indica la OC y la empresa, a continuación, algunos ejemplos:

| Ítems con código |  | Línea Blanca |  | Muebles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa |  | Nombre de la empresa |  | Nombre de la empresa |  |
| OC | 1010002518 | OC | 1010002324 | OC | 1010002281 |
| ITEM | 10 | ITEM | 10 | ITEM | 10 |
| CÓDIGO | 11009305 | CÓDIGO |  | CÓDIGO |  |
| CANTIDAD | 1 UN | DESCRIPCIÓN | Aire Acondicionado 12.000 BTU | DESCRIPCIÓN | Escritorio |

Entrega de factura, según indica la Orden de Compra, bajo conformidad de YPFB TS y posterior a la recepción del material.

## Metodología de adjudicación

La metodología de adjudicación será por lotes, según lo especificado en el presente TDR.

  - Formato de presentación de propuestas

Sin exclusión de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la siguiente información para la evaluación de las propuestas:

- Documentación donde demuestre y avale lo solicitado en el punto 5.1 Garantías.

- Propuesta Técnica según lo detallado en el Punto 4. Descripción.

- La propuesta económica deberá ser presentada directamente en el SRM.